# ALU / MAC RTL 코드 해석 문서

작성일 2026-10-15 · 대상 브랜치 claude/nice-galileo-e6r3qs · 대상 폴더 proj3_make/TOP/1_RTL

이 문서는 RTL 코드를 합성에 쓰는 사람이 코드를 처음 열었을 때 구조, 파라미터, 동작, 검증 상태를 한 번에 이해하도록 쓴 해석서다. 모듈별 상세 설명은 docs/module_notes/, 스펙의 단일 출처는 docs/ALU_MAC_design_note.md다.

## 0. 한 장 요약

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 무엇 | RISC-V 방식 연산 10종 ALU와 곱해서 누적하는 MAC. 덧셈기 5종, 시프터 2종, 곱셈기 3종, MAC 파이프라인 3단계를 파라미터로 바꿔 끼울 수 있다. |
| 톱 모듈 | alu_top, mac_top (이 두 개가 합성 톱). 부분 측정용으로 adder_top, alu_core, mul_top도 단독으로 합성할 수 있다. |
| 파일 | RTL 17개 + 헤더 1개(alu_defs.vh), 합계 약 1,640줄. 파일 목록은 rtl.f. |
| 언어 | Verilog-2001만. 시스템 함수, initial, # 지연, 계층 참조 없음. |
| 변형 수 | ALU: 덧셈기 5 × 시프터 2 = 10조합. MAC: 곱셈기 3 × 덧셈기 5 × 파이프라인 단계 (1, 2, 3단; 3단은 구조형 곱셈기만). |
| 기능 검증 | Verilator 풀 볼륨 63개 시뮬 FAIL 0, iverilog 4-상태 55개 FAIL 0, 모든 구조 조합에서 출력 해시 동일. |
| 정적 검증 | lint(Verilator -Wall) 231개 구성 경고 0, Yosys 101개 구성 통과, 미구현 값 9종 컴파일 거부 확인. |
| 아직 안 한 것 | 합성(SDC, 스크립트, PPA 측정), 합성 후 게이트레벨 시뮬. 상용 합성 툴(Genus 등)로 읽어 본 적은 없다(Yosys로만 확인). |

## 1. 용어 풀이

처음 나올 때 한 줄로 풀어 둔 용어를 한곳에 모았다.

| 용어 | 뜻 |
| --- | --- |
| RTL | 레지스터와 그 사이 논리로 회로를 적은 코드. 합성 툴이 이걸 게이트로 바꾼다. |
| 조합 로직 / 순차 로직 | 입력이 바뀌면 출력이 바로 바뀌는 회로 / 클록 에지에서만 값을 저장하는 회로(레지스터). |
| 파라미터 | 모듈을 만들 때 정하는 상수(폭, 구조 번호 등). 합성 스크립트에서 바꿔 구조를 고른다. |
| generate | 파라미터에 따라 회로를 반복하거나 골라서 만드는 문법. |
| 패킹 벡터 | wire [N-1:0] 하나에 여러 신호를 이어 붙인 것. v[k*W +: W]는 그중 k번째 W비트 조각. |
| carry(올림) / propagate / generate | 덧셈에서 올림수 / "들어온 올림을 넘기는가(P=a^b)" / "스스로 올림을 만드는가(G=a&b)". |
| prefix 네트워크 | 모든 비트의 올림을 구간 단위로 합쳐 구하는 병렬 회로. Kogge-Stone, Brent-Kung이 이 종류. |
| CSA(carry-save 가산기) | 세 수를 더해 합 한 줄과 올림 한 줄로 내놓는 압축기. 올림이 옆으로 번지지 않는다. |
| 부분곱 | 곱셈을 손으로 할 때 쓰는 줄들. |
| Booth 인코딩 | 곱하는 수를 2비트씩 −2..+2 숫자로 바꿔 부분곱 줄 수를 절반으로 줄이는 방법. |
| Wallace 트리 | 여러 줄을 3줄씩 CSA로 묶어 두 줄이 될 때까지 줄이는 구조. |
| 파이프라인 / latency | 중간에 레지스터를 넣어 클록 주기를 줄이는 방법 / 입력이 들어간 뒤 결과가 보이기까지 걸리는 클록 에지 수. |
| critical path | 레지스터 사이에서 가장 오래 걸리는 경로. 클록 주기를 정한다. |
| lint | 코드를 실행하지 않고 문법/구조 문제를 찾는 검사. |
| 해시(HASH) | 테스트벤치가 모든 출력을 하나의 숫자로 접어 둔 것. 같은 자극에 출력이 완전히 같으면 해시도 같다. |

## 2. 프로젝트 구조

### 2.1 폴더

PROJECT3/
├── CLAUDE.md                          작업 지침
├── docs/
│   ├── ALU_MAC_design_note.md/.docx   스펙 (md가 최신본, docx는 원본)
│   ├── RTL_코드_해석.md/.docx         이 문서
│   └── module_notes/                  모듈별 설명 (17개)
└── proj3_make/TOP/
    ├── 1_RTL/                         ← 합성에 쓰는 코드 (rtl.f = 파일 목록)
    └── 2_SIM/
        ├── TESTBENCH/                 tb_adder, tb_shifter, tb_alu_core, tb_ALU, tb_mul, tb_mul_csa, tb_MAC
        ├── run_regress.sh             회귀 한 줄 실행
        └── FUNCTION/                  (옛 UART 프로젝트용 Xcelium 스크립트, 이 프로젝트와 무관)

### 2.2 모듈 계층 (누가 누구를 부르는가)

alu_top ─ alu_core ─┬─ adder_top ─┬─ adder_rca  (ADDER_ARCH 0)
                    │             ├─ adder_cla  (1)
                    │             ├─ adder_ks   (2)
                    │             ├─ adder_bk   (3)
                    │             └─ adder_beh  (4, 기본)
                    └─ alu_shifter ─┬─ shr_loop   (SHIFTER_ARCH 0)
                                    └─ shr_barrel (1, 기본)

mac_top ─┬─ mul_top ─┬─ mul_beh                 (MULT_ARCH 0, 기본)
         │           └─ mul_csa_top ─┬─ mul_array_csa  (1)
         │               + adder_top  └─ mul_booth_csa  (2)      ← 곱셈기 마지막 덧셈
         ├─ mul_csa_top (MAC_STAGES=3일 때, 압축 단계만 따로)
         └─ adder_top   (누산 덧셈, 3단에서는 곱셈 마지막 덧셈도)

모든 덧셈(ALU, MAC 누산, 곱셈기 마지막 합산)은 adder_top 하나를 지난다. 그래서 ADDER_ARCH 하나로 프로젝트 전체의 덧셈 구조가 바뀐다.

### 2.3 파일 목록

| 파일 | 줄 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| alu_defs.vh | 15 | ALU 연산 코드 매크로 |
| alu_top.v | 104 | ALU 최상위: 입력/출력 레지스터 + valid |
| alu_core.v | 129 | ALU 계산부(조합): 덧셈기 공유, 시프터, 논리, 플래그 |
| alu_shifter.v / shr_barrel.v / shr_loop.v | 84 / 48 / 54 | 시프터 (비트 반전 + 우시프트 코어) |
| adder_top.v | 89 | 덧셈기 선택 입구 |
| adder_beh.v / adder_rca.v / adder_cla.v / adder_ks.v / adder_bk.v | 32 / 44 / 167 / 88 / 92 | 덧셈기 5종 |
| mac_top.v | 240 | MAC 최상위 (1, 2, 3단) |
| mul_top.v / mul_beh.v / mul_csa_top.v | 74 / 25 / 55 | 곱셈기 입구 / 기준선 / carry-save 입구 |
| mul_array_csa.v / mul_booth_csa.v | 98 / 204 | 구조형 곱셈기 (두 벡터 출력) |
| rtl.f |  | 합성 툴용 파일 목록 (+incdir+. 포함) |

## 3. 합성에 쓰는 법

### 3.1 톱 모듈과 포트

alu_top (파라미터 XLEN, ADDER_ARCH, SHIFTER_ARCH)

| 포트 | 방향 | 폭 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| i_clk | in | 1 | 클록, 상승 에지만 사용 |
| i_rst_n | in | 1 | active-low 비동기 리셋 (해제는 클록에 동기되어 들어온다고 가정) |
| i_valid | in | 1 | 입력 유효 |
| i_a, i_b | in | XLEN | 피연산자 (시프트양은 i_b 하위 log2(XLEN)비트) |
| i_alu_op | in | 4 | 연산 코드 (5.1절) |
| o_valid | out | 1 | 결과 유효 |
| o_result | out | XLEN | 결과 (o_valid=0이면 don't care) |
| o_flag_zero / neg / carry / ovf | out | 1 | 플래그 4종 |

mac_top (파라미터 A_W, ACC_W, MULT_ARCH, ADDER_ARCH, MAC_STAGES)

| 포트 | 방향 | 폭 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| i_clk, i_rst_n | in | 1 | 클록 / 비동기 리셋 |
| i_a, i_b | in | A_W | signed 피연산자 |
| i_en | in | 1 | 1이면 a×b를 누산 |
| i_clr | in | 1 | 1이면 누산기를 0으로 (i_en보다 우선) |
| o_acc | out | ACC_W | 누산 결과 (valid 포트 없음: 리셋 이후 항상 정의됨) |

### 3.2 변형 선택 파라미터

| 파라미터 | 값 | 기본 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| XLEN | 8, 16, 32 | 32 | ALU 비트폭 (그 외는 컴파일 거부) |
| ADDER_ARCH | 0 RCA, 1 CLA, 2 Kogge-Stone, 3 Brent-Kung, 4 BEH(+) | 4 | 모든 덧셈에 적용 |
| SHIFTER_ARCH | 0 loop, 1 barrel | 1 |  |
| A_W | 4, 8, 16 | 16 | MAC 입력 폭 (Booth는 짝수) |
| ACC_W | 2·A_W + 8 | 40 | 누산기 폭(파생) |
| MULT_ARCH | 0 BEH(*), 1 Array, 2 Booth+Wallace | 0 |  |
| MAC_STAGES | 1, 2, 3 | 1 | 3은 MULT_ARCH 1 또는 2일 때만 |

기준선 조합: ADDER_ARCH=4, SHIFTER_ARCH=1, MULT_ARCH=0, MAC_STAGES=1. 비교 실험에서는 한 번에 하나만 바꾼다. 곱셈기/MAC 비교에서는 ADDER_ARCH=4로 고정해 덧셈기 차이가 섞이지 않게 한다.

지원하지 않는 값은 컴파일(elaboration)이 실패한다. 다른 구현으로 조용히 대체되지 않는다. 이를 위해 해당 generate 분기가 존재하지 않는 모듈(adder_arch_not_implemented 등)을 인스턴스한다. 회귀가 거부 동작 9종을 매번 확인한다: ADDER_ARCH=5, SHIFTER_ARCH=2, MULT_ARCH=3, carry-save 입구에 MULT_ARCH=0/3, A_W=6, MAC_STAGES=4, MAC_STAGES=3 + MULT_ARCH=0, mac_top A_W=6.

### 3.3 합성 측정 단위

| 단위 | 합성 톱 | 바꾸는 변수 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | adder_top (W는 2~64 어디든) | ADDER_ARCH | 덧셈기 구조 자체의 차이 |
| T2 | alu_core | ADDER_ARCH, SHIFTER_ARCH | 시프터/플래그 경로가 덧셈기 차이를 가리는가 |
| T3 | alu_top | ADDER_ARCH, SHIFTER_ARCH | 레지스터 사이 경로로 클록 주기 sweep |
| M1 | mul_top (ADDER_ARCH=4) | MULT_ARCH | 곱셈기 구조 차이 |
| M2 | mac_top | MULT_ARCH, MAC_STAGES | 파이프라인 단별 latency와 최대 주파수 |

adder_top의 폭 W는 ALU/MAC 지원 폭과 별개로 2~64에서 일반화돼 있다(lint, Yosys로 W=8/16/24/32/40/64 확인). 그래서 T1에서 W를 올려 가며 구조 차이가 벌어지는 모양을 볼 수 있다. ALU XLEN과 MAC A_W는 64를 지원하지 않는다(설계 결정 O8).

### 3.4 파라미터 지정 예 (Yosys로 확인한 것)

read_verilog -I<1_RTL 경로> <rtl.f의 파일들>
hierarchy -check -top alu_top -chparam XLEN 16 -chparam ADDER_ARCH 2 -chparam SHIFTER_ARCH 1
hierarchy -check -top mac_top -chparam MULT_ARCH 2 -chparam MAC_STAGES 3 -chparam ADDER_ARCH 4
hierarchy -check -top adder_top -chparam W 64 -chparam ADDER_ARCH 3

alu_defs.vh를 찾으려면 1_RTL을 include 경로로 줘야 한다(rtl.f의 +incdir+.). 다른 합성 툴의 파라미터 덮어쓰기 문법은 해당 툴 문서를 따른다(이 프로젝트에서는 Yosys로만 확인했다).

### 3.5 합성 리포트를 읽을 때 쓰는 인스턴스 이름

모듈 경계는 변형마다 유지되도록 인스턴스 이름을 고정했다. 구조가 합성 후에도 유지됐는지 볼 때 이 경계를 기준으로 삼는다.

| 위치 | 인스턴스 경로 |
| --- | --- |
| ALU | alu_top.u_core → alu_core.u_adder(= adder_top), alu_core.u_shifter(= alu_shifter) |
| 덧셈기 | adder_top.g_rca / g_cla / g_ks / g_bk / g_beh 안의 u_adder |
| 시프터 | alu_shifter.g_loop / g_barrel 안의 u_core |
| MAC 1, 2단 | mac_top.g_stage1 / g_stage2 안의 u_mul(= mul_top), 공통 누산 덧셈기 mac_top.u_adder |
| MAC 3단 | mac_top.g_stage3.u_csa(= mul_csa_top, 압축), mac_top.g_stage3.u_final(= adder_top, 곱셈 마지막 합산), mac_top.u_adder(누산) |
| 곱셈기 | mul_top.g_beh.u_mul, 또는 mul_top.g_csa.u_csa(= mul_csa_top) + mul_top.g_csa.u_adder |
| 구조형 곱셈기 | mul_csa_top.g_array.u_mul / g_booth.u_mul |

## 4. 모든 모듈에 공통인 설계 원칙

- 포트 동일. 같은 모듈의 변형은 포트가 완전히 같다. 하나의 SDC와 하나의 테스트벤치를 모든 변형에 재사용하기 위해서다.

- 산술 연산자 위치. + - *는 adder_beh, mul_beh, 테스트벤치 기준 모델에서만 데이터에 쓴다. 다른 곳에 두면 합성 툴이 구조를 자체 선택해 비교가 무의미해진다. 나머지 RTL의 + - *는 elaboration 때 계산되는 상수뿐이다(localparam, generate 반복 변수, 상수 함수, 벡터 조각 위치 계산). 스캔으로 확인했다.

- 리셋 정책. 상태를 가진 레지스터(valid, en/clr 파이프라인, acc_q)만 비동기 리셋한다. 데이터 레지스터(a_q, b_q, op_q, result_q, flag_q, p_q, s_q, c_q)는 리셋도 enable도 없다. 면적과 D 입력 경로를 줄이고 모든 변형에 똑같이 적용해 공정성을 지키기 위해서다. 그래서 o_valid=0인 동안 결과 값은 모른다(X일 수 있다).

- 패킹 벡터와 계층 참조 금지. 단(stage)이나 줄(row)을 잇는 중간 신호는 패킹 벡터 하나의 조각으로 둔다. 생성 블록 안의 net을 이름으로 직접 읽는 계층 참조는 쓰지 않는다(상용 합성 툴 호환이 확인되지 않아서). 벡터 조각끼리 이어진 것이 lint에 순환으로 보이는 경우 /* verilator split_var */ 주석(lint 전용 힌트)을 붙였다. 이 주석은 합성에 영향이 없다.

- lint 경고 해석. 남는 경고는 이유를 주석에 적고 해당 net에만 lint_off를 걸었다. 전부 "사용하지 않는 비트"이고 다음과 같다: mac_top/mul_top의 덧셈기 carry-out(결과를 2^N으로 나머지 취하므로 불필요), adder_ks/adder_bk의 마지막 단 P 비트, mul_array_csa/mul_booth_csa의 맨 위 비트에서 나가는 올림(버림). 합성이 알아서 지운다.

- Verilog-2001만. $clog2 같은 시스템 함수 없음(폭은 XLEN이 8/16/32뿐이라 직접 계산), initial/#/$display 없음, 파일마다 `default_nettype none ~ `default_nettype wire 쌍(17개 파일 모두 확인), timescale 없음.

- 이름 규칙. 입력 i_, 출력 o_, 내부 wire w_, 레지스터 출력 _q, active-low _n. 파라미터는 대문자, 신호는 snake_case.

- 모든 모듈 헤더에 목적, 구조, latency를 적었다.

## 5. ALU 해석

### 5.1 연산 코드 alu_defs.vh

i_alu_op[3:0]은 RISC-V의 {funct7[5], funct3}와 같은 값이다.

| 코드 | 연산 | 의미 | 쓰는 유닛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | ADD | a + b | 덧셈기 |
| 1000 | SUB | a − b | 덧셈기 (빼기 모드) |
| 0001 | SLL | a << shamt | 시프터 (왼쪽) |
| 0010 | SLT | 부호 있는 a < b 이면 1 | 덧셈기 (빼기 모드) |
| 0011 | SLTU | 부호 없는 a < b 이면 1 | 덧셈기 (빼기 모드) |
| 0100 | XOR |  | 논리 |
| 0101 | SRL | a >> shamt (0 채움) | 시프터 (오른쪽) |
| 1101 | SRA | a >>> shamt (부호 채움) | 시프터 (오른쪽, 산술) |
| 0110 | OR |  | 논리 |
| 0111 | AND |  | 논리 |
| 그 외 6개 | Reserved | result = 0, zero = 1, 나머지 플래그 0 | 없음 |

### 5.2 alu_top : 레지스터를 씌운 래퍼

┌─────────── 입력 레지스터 ───────────┐     ┌───────── 출력 레지스터 ─────────┐
 i_a ────▶│ a_q  (리셋 없음)                     │     │ result_q (리셋 없음)             │──▶ o_result
 i_b ────▶│ b_q  (리셋 없음)                     ├──▶  alu_core  ──▶ flag_q   (리셋 없음)  │──▶ o_flag_*
 i_alu_op▶│ op_q (리셋 없음)                     │     │                                  │
 i_valid ▶│ valid_in_q  (비동기 리셋)            ├────────────────▶ valid_out_q (비동기 리셋)│──▶ o_valid
          └──────────────────────────────────────┘     └──────────────────────────────────┘

- 왜 감쌌나: 합성 비교에서 입출력 핀 제약의 영향을 빼고 "레지스터 → 조합 로직 → 레지스터" 경로만 공정하게 비교하기 위해서다.

- latency 2에지, 처리량은 매 클록 1건. 에지 n에 입력이 a_q 등에 잡히고, 에지 n+1에 alu_core 결과가 result_q에 잡힌다.

에지        1       2       3       4
입력 포트   X0      X1      X2      X3
입력 레지   X0      X1      X2      X3        (a_q, b_q, op_q)
출력 레지   무효    f(X0)   f(X1)   f(X2)     (result_q, flag_q)

- 레지스터 수 (XLEN=32): 입력 32 + 32 + 4 + 1 = 69, 출력 32 + 4 + 1 = 37, 합계 106. 이 중 리셋을 가진 건 valid 2개뿐이다.

- 코드 핵심: 데이터는 always @(posedge i_clk), valid는 always @(posedge i_clk or negedge i_rst_n)로 두 블록으로 나눠 리셋 유무를 구분했다. 플래그는 flag_q <= {zero, neg, carry, ovf} 한 줄이다.

### 5.3 alu_core : 계산부 (조합)

i_a ──┬────────────────────────────────┐
       │        ┌──────┐   w_b_eff      ▼
 i_b ──┼──XOR──▶│ adder│──▶ sum, cout ──▶ ovf, SLT 비트, SLTU 비트 ─┐
       │  ▲     │ _top │                                             │
 op ───┼──┴ sub ┴──────┘                                            ▼
       │                                                        ┌────────┐
       ├──▶ alu_shifter ─────────────────────────────────────▶ │  case  │──▶ o_result ──▶ zero / neg
       └──▶ XOR / OR / AND ──────────────────────────────────▶ │ (op)   │──▶ carry, ovf (4개 연산만)
                                                                └────────┘

덧셈기 공유 (ADD, SUB, SLT, SLTU가 덧셈기 하나를 쓴다)

| 신호 | 정의 |
| --- | --- |
| sub | 연산이 SUB, SLT, SLTU 중 하나이면 1 |
| b_eff | i_b ^ {XLEN{sub}} (빼기이면 b를 뒤집는다) |
| {cout, sum} | i_a + b_eff + sub (adder_top, i_cin = sub) |
| ovf | (a[M] == b_eff[M]) & (sum[M] != a[M]) (M = 최상위 비트) |
| SLT 결과 | sum[M] ^ ovf |
| SLTU 결과 | ~cout |

- 빼기 a − b는 a + ~b + 1이다(2의 보수). 이때 carry-out이 1이면 "빌림 없음"(a ≥ b, 부호 없음)이라서 SLTU는 ~cout이다.

- 계산 예 (XLEN=32)

  - SUB 0x00000000 − 1: b_eff = 0xFFFFFFFE, 0 + 0xFFFFFFFE + 1 = 0xFFFFFFFF, cout = 0 → 결과 0xFFFFFFFF, 플래그 z=0 n=1 c=0 v=0.

  - SLT 0x80000000 < 1: sum = 0x7FFFFFFF, cout = 1, a[M]=1과 b_eff[M]=1이 같은데 sum[M]=0이 달라서 ovf = 1, SLT = 0 ^ 1 = 1(맞다: 가장 작은 음수는 1보다 작다). SLTU = ~cout = 0(부호 없이는 0x80000000이 더 크다).

- 결과 선택과 플래그: always @* 안의 case가 결과를 고른다. 맨 위에서 result/carry/ovf에 기본값 0을 주고, default(Reserved)는 결과 0. zero = (result == 0), neg = result[M]는 선택된 결과에서 뽑는다. 그래서 SLT/SLTU의 neg는 자동으로 0이고 Reserved는 zero = 1이다. carry/ovf는 ADD/SUB/SLT/SLTU 분기에서만 덧셈기 값을 쓴다.

- 덧셈기 인스턴스는 하나뿐이며 b_eff 반전과 cin = sub 뒤에 있다. 이 구조 때문에 sub 신호가 XLEN+1개 부하를 구동한다(후속 PnR 관찰 항목).

### 5.4 시프터 : alu_shifter + shr_*

시프터는 오른쪽 시프트 코어 하나만 만들고 왼쪽은 입출력 비트를 뒤집어 처리한다.

- SRL/SRA: 입력을 그대로 코어에 넣는다. 채움 비트 fill = i_right & i_arith & i_din[M] (SRA이고 음수일 때만 1).

- SLL: 비트 뒤집기 → 오른쪽 시프트 → 비트 뒤집기. 8비트 예: 0b00000011을 2칸 왼쪽: 뒤집으면 11000000 → 오른쪽 2칸 00110000 → 다시 뒤집으면 00001100(= 3 << 2 = 12).

- 시프트양은 i_b의 하위 log2(XLEN)비트만 쓴다(상위 비트는 무시).

- 비용: 면적은 줄지만 입출력에 2:1 mux가 하나씩 더 붙는다(후속 합성에서 확인).

| 코어 | 구조 | 단 수 | 이론 mux 수 |
| --- | --- | --- | --- |
| shr_barrel (기본) | shamt[k]=1이면 2^k칸 미는 단 | log2(XLEN) = 5 (XLEN=32) | 약 XLEN·log2(XLEN) |
| shr_loop | shamt > k이면 1칸 미는 단 | XLEN − 1 = 31 | 약 XLEN² |

shr_loop은 가장 길고 큰 후보, shr_barrel은 짧고 작은 후보다. 기준선을 barrel로 둔 이유는 loop를 기준선으로 두면 시프터가 항상 critical path가 되어 덧셈기 비교를 가리기 때문이다. 두 코어 모두 가변 시프트 연산자(<<, >>)를 쓰지 않고 mux를 직접 그렸다(툴이 구조를 고르는 문법이라서).

### 5.5 adder_top과 덧셈기 5종

adder_top은 generate if로 ADDER_ARCH에 맞는 하나를 인스턴스한다. 포트는 모두 i_a, i_b, i_cin → o_sum, o_cout.

| 구조 | 한 줄 요약 | 논리 단 수 | 셀 수 (W=32, 이론) |
| --- | --- | --- | --- |
| RCA (0) | 전가산기를 일렬로, 올림이 줄줄이 | W = 32 | 전가산기 32개 |
| CLA (1) | 4개씩 묶어 올림을 미리 계산하는 radix-4 트리 | 약 2·log4(W) 층의 AND-OR | 노드 43개 (W=32) |
| KS (2) Kogge-Stone | 모든 비트가 매 단마다 2^l칸 아래와 합쳐진다 | log2(W) = 5 | prefix 셀 129개 |
| BK (3) Brent-Kung | 나무처럼 모았다가 내려오며 채운다 | 2·log2(W) − 1 = 9 | prefix 셀 57개 |
| BEH (4, 기본) | + 한 줄, 구조는 툴이 선택 | 툴 선택 | 툴 선택 |

(표의 KS 129개, BK 57개, CLA 43개는 코드의 generate 조건을 그대로 세어 확인한 값이다. W별 값은 아래 표.)

| W | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KS 단 / 셀 | 3 / 17 | 4 / 49 | 5 / 89 | 5 / 129 | 6 / 177 | 6 / 321 |
| BK 단 / 셀 | 5 / 11 | 7 / 26 | 9 / 41 | 9 / 57 | 11 / 72 | 11 / 120 |
| CLA 레벨별 노드 | 8,2,1 | 16,4,1 | 24,6,2,1 | 32,8,2,1 | 40,10,3,1 | 64,16,4,1 |

공통 개념: 비트마다 p = a^b, g = a&b이고, 합은 sum_i = p_i ^ c_i, 올림은 c_(i+1) = g_i | (p_i & c_i). 구조마다 c_i를 만드는 방식이 다르다.

- adder_rca: 올림 사슬 w_c[W:0]를 패킹 벡터로 두고 generate가 비트마다 assign 두 줄을 쓴다(sum, 다음 올림). 가장 작고 가장 느린 구조다.

- adder_cla: 노드는 (G, P) 쌍(그 구간이 올림을 만든다/넘긴다). 레벨 0은 비트, 레벨 1은 4비트 블록, 레벨 2는 16비트 그룹 ... 뿌리 하나까지 4개씩 묶는다. 위로 올라갈 때 G = g3 | p3·g2 | p3·p2·g1 | p3·p2·p1·g0을 AND-OR 한 층으로 계산하고, 아래로 내려올 때 그룹 안 각 자식의 올림을 같은 식으로 계산한다. 마지막 묶음이 1~3개여도 되므로 W가 4의 배수일 필요가 없다. 트리 모양(레벨별 노드 수)은 상수 함수로 elaboration 때 계산한다.

- adder_ks: carry-in을 비트 0의 generate에 흡수(g0' = g0 | (p0 & cin))한 뒤, 단 l에서 i ≥ 2^l인 모든 비트가 G_i ← G_i | (P_i & G_(i−2^l)), P_i ← P_i & P_(i−2^l)을 계산한다. 마지막 단 뒤 G_i가 비트 i의 올림이다. 단마다 패킹 벡터 w_g, w_p의 한 조각이다. 셀과 배선이 가장 많은 대신 단 수가 가장 적다.

- adder_bk: 올라가는 단(up-sweep)은 (i+1)이 2^(d+1)의 배수인 비트가 i−2^d와 합쳐지고, 내려오는 단(down-sweep)은 (i+1) = 3·2^d + t·2^(d+1)인 비트가 합쳐진다. 총 2L−1단. 존재하지 않는 비트(인덱스 ≥ W)는 만들지 않고, 모든 셀이 자기보다 낮은 인덱스만 읽으므로 W가 2의 거듭제곱이 아니어도 된다.

- adder_beh: {1'b0,a} + {1'b0,b} + cin 한 줄. +가 허용되는 두 곳 중 하나다.

### 5.6 합성에서 볼 가설 (수치 단정 아님)

- 덧셈기 지연은 RCA가 가장 크고 KS가 가장 작을 것이며, 면적과 배선은 반대로 KS가 가장 클 것이다. CLA와 BK는 그 사이의 서로 다른 지점일 것이다.

- alu_core(T2)에서는 b XOR sub → 덧셈기 → ovf/SLT → 결과 mux → zero 검출(P1 경로)이 가장 길 가능성이 있다. 특히 결과 mux 뒤의 zero 검출(OR 트리)이 길어질 수 있어서, 덧셈기 차이가 이 경로에 가려지는지가 T2의 질문이다.

- BEH는 합성 툴이 제약에 맞춰 구조를 고르므로, 클록 목표가 빡빡해지면 RTL 구조형과 비슷해질 수 있다. 구조가 합성 후에도 유지되는지는 모듈 경계(3.5절)와 critical path 레벨 수로 확인한다.

## 6. MAC 해석

### 6.1 동작 정의 (mac_top)

매 클록 에지에서 명령 (i_clr, i_en, i_a, i_b)를 받고 다음 중 하나를 한다. 피연산자는 2의 보수 signed다.

| 조건 | 동작 |
| --- | --- |
| i_clr = 1 | acc ← 0 (곱은 무시, i_en보다 우선) |
| i_clr = 0, i_en = 1 | acc ← acc + sext(a×b) (mod 2^ACC_W, 포화 없이 wrap) |
| 둘 다 0 | acc 유지 |

곱은 2·A_W비트 signed이고 ACC_W로 부호 확장(음수면 위쪽을 1로 채움)해서 더한다. ACC_W = 2·A_W + 8(가드 비트 8개)이라서 가장 큰 곱 (−2^(A_W−1))² = 2^(2·A_W−2)를 연속으로 더하면 511번까지는 범위 안, 512번째에 wrap한다(어느 A_W든 같다: 범위 한계 2^(ACC_W−1)을 최악의 곱 2^(2·A_W−2)로 나누면 2^9 = 512).

### 6.2 구조 : 앞부분은 단계마다 다르고 누산부는 모두 같다

MAC_STAGES = 1  입력레지 ─▶ [ 곱셈 ] ───────────────────────────────▶ [ 누산 ] ─▶ acc_q          latency 2
MAC_STAGES = 2  입력레지 ─▶ [ 곱셈 ] ─▶ p_q ───────────────────────▶ [ 누산 ] ─▶ acc_q          latency 3
MAC_STAGES = 3  입력레지 ─▶ [ 부분곱 생성·압축 ] ─▶ s_q,c_q ─▶ [ 최종합산 ] ─▶ p_q ─▶ [ 누산 ] ─▶ acc_q   latency 4

- 누산 루프(acc_q → 덧셈기 → acc_q)는 모든 단계에서 1사이클이고 루프 안에 레지스터가 없다. 루프에 레지스터를 넣으면 "클록마다 한 번 더하기"가 "두 클록에 한 번"으로 바뀌어 결과가 달라진다. 그래서 분할은 곱셈 쪽에서만 한다.

- 제어(en, clr)는 데이터와 같은 단수만큼 레지스터를 지난다. 그래야 어느 단계에서나 같은 명령이 같은 순서로 반영된다.

- 리셋: acc_q와 en/clr 레지스터만 비동기 리셋. a_q, b_q, p_q, s_q, c_q는 리셋 없음. 리셋 직후 en = clr = 0이라 쓰레기 데이터가 누산에 반영되지 않아 o_acc가 항상 정의된다.

- 3단은 구조형 곱셈기 전용. BEH(*)는 곱셈 내부를 툴이 정해서 "압축 끝"이라는 경계가 없다. MULT_ARCH=0과 MAC_STAGES=3을 같이 주면 컴파일 에러다.

- 레지스터 비트 수 (A_W=16, ACC_W=40): 1단 74, 2단 108, 3단 174 (설계 노트 표와 같다).

| MAC_STAGES | 입력 (a_q 16 + b_q 16 + en/clr 2) | 단 사이 | acc_q | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34 | 0 | 40 | 74 |
| 2 | 34 | p_q 32 + 제어 2 = 34 | 40 | 108 |
| 3 | 34 | s_q,c_q 64 + 2 + p_q 32 + 2 = 100 | 40 | 174 |

코드 구조: generate if가 MAC_STAGES와 지원 조건으로 g_stage1/2/3을 고르고, 각 분기는 w_p_acc(누산할 곱), w_en_acc, w_clr_acc 세 신호만 공통부로 내보낸다. 공통부(누산 덧셈, clr → en → 유지 선택, acc_q)는 한 번만 쓰여 있다. 지원하지 않는 조합은 g_unsupported에서 존재하지 않는 모듈을 인스턴스해 컴파일이 실패한다.

### 6.3 곱셈기 선택 : mul_top, mul_beh, mul_csa_top

- mul_beh: o_p = i_a * i_b (signed). 기준선. *가 허용되는 두 곳 중 하나.

- mul_top: MULT_ARCH = 0이면 mul_beh. 1이나 2이면 mul_csa_top이 o_s, o_c(두 벡터)를 만들고 adder_top(ADDER_ARCH, 폭 2·A_W)이 마지막 덧셈 o_p = o_s + o_c를 한다. 곱은 2^(2·A_W)로 나머지를 취한 값이라 adder_top의 carry-out은 쓰지 않는다.

- mul_csa_top: MULT_ARCH = 1은 mul_array_csa, 2는 mul_booth_csa. 약속: o_s + o_c ≡ a×b (mod 2^(2·A_W)). 이 두 벡터를 결과로 쓰는 곳이 3단 MAC의 s_q, c_q다.

### 6.4 mul_array_csa : Array + Baugh-Wooley

부분곱 줄이 A_W개인 배열 곱셈기이고 줄은 CSA 줄로 하나씩 직렬로 더한다.

부호 처리 (Baugh-Wooley). 2의 보수에서 최상위 비트의 가중치는 음수(−2^(n−1))다. 그래서 부분곱 중 "한쪽만 부호 비트"인 항들은 빼야 한다. −x·2^k = (~x)·2^k − 2^k이므로 그 비트들만 반전(NAND) 하고, 빼야 할 −2^k들을 모으면 상수 2^n + 2^(2n−1)(mod 2^(2n))가 된다. 즉:

- 줄 i < n−1: 맨 위 비트 a[n−1] & b[i]를 반전.

- 마지막 줄 i = n−1: 아래 n−1개 비트 a[j] & b[n−1]를 반전. 맨 위 비트 a[n−1] & b[n−1]는 그대로 AND.

- 비트 n과 비트 2n−1에 상수 1을 더한다 (A_W=4이면 0x90, 8이면 0x8100, 16이면 0x80010000).

구조: 패킹 벡터 w_rows의 줄 r은 {maj(P_W비트), sum(P_W비트)}다. 줄 0은 시작값 {0, 상수}이고, 줄 i+1은 줄 i에 부분곱 i를 더한 결과다. sum = x_s ^ x_c ^ pp, maj = (x_s&x_c) | (x_s&pp) | (x_c&pp), 올림 벡터는 maj를 왼쪽으로 1칸 민 것이고, 맨 위 비트 밖으로 나가는 올림은 버린다(2^(2n) 나머지). 줄마다 assign 하나.

### 6.5 mul_booth_csa : Booth radix-4 + Wallace 트리

Booth 인코딩: b를 (b[2k+1], b[2k], b[2k−1]) 세 비트씩 봐서(맨 아래 b[−1]=0) 숫자 d_k = −2·b[2k+1] + b[2k] + b[2k−1](−2..+2)로 바꾼다. 줄이 A_W개에서 A_W/2개로 줄어든다. 예: b = −7 = 1001이면 d_0 = +1, d_1 = −2이고 1·4^0 + (−2)·4^1 = −7.

| 신호 | 식 | 뜻 |
| --- | --- | --- |
| one | b[2k] ^ b[2k−1] | ` |
| two | `(b[2k+1]&~b[2k]&~b[2k−1]) | (~b[2k+1]&b[2k]&b[2k−1])` |
| neg | b[2k+1] | 음수 (빼기) |

부분곱 줄: a(n+1비트로 부호 확장) 또는 2a를 one/two로 고르고, neg와 XOR해서 음수는 1의 보수로 만든다. 빠진 "+1"은 neg 비트로 줄 k의 자리(2k)에 따로 더한다.

부호 확장 제거 (Baugh-Wooley와 같은 원리): 줄의 부호 비트 s는 가중치 −2^n이다. −s·2^n = (~s)·2^n − 2^n이므로 줄마다 부호 자리에 ~s를 놓고, 빠진 −2^(n+2k) 항들을 모아 상수 K = −2^n·(2^n−1)/3 (mod 2^(2n))로 한 번에 더한다 (A_W=4이면 0xB0, 8이면 0xAB00, 16이면 0xAAAB0000).

상수 줄 하나로 합치기: K의 아래쪽 n비트는 0이고 neg 비트들은 아래쪽 n비트(짝수 자리)에만 있어서 겹치지 않는다. 둘을 줄 하나에 넣어 트리 입력이 A_W/2 + 1줄이 된다.

Wallace 트리: 줄을 3개씩 묶어 합 줄과 올림 줄로 바꾸고 남는 줄은 그대로 통과시킨다. 두 줄이 남으면 끝.

| A_W | Array 줄 수 (직렬 CSA 단) | Booth 입력 줄 수 | Wallace 단 (줄 수 변화) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 3 | 1단 (3 → 2) |
| 8 | 8 | 5 | 3단 (5 → 4 → 3 → 2) |
| 16 | 16 | 9 | 4단 (9 → 6 → 4 → 3 → 2) |

줄 수와 단 수는 상수 함수로 elaboration 때 계산하고, 모든 단의 모든 줄은 패킹 벡터 w_all의 조각 (단 시작 위치 + 줄 번호)·P_W다. 그래서 세 크기를 따로 그리지 않고 generate 한 벌로 만든다.

### 6.6 합성에서 볼 가설 (수치 단정 아님)

- 곱셈기(M1): Array는 깊이가 줄 수(약 A_W)에 비례해 가장 깊고 규칙적이다. Booth는 줄이 절반이고 트리 단이 적어 깊이가 짧을 것이지만, 인코더와 선택 mux 때문에 줄당 셀과 배선이 복잡하다. A_W=4, 8에서는 차이가 작거나 뒤집힐 수 있다. BEH가 이 둘 중 하나와 비슷한 구조로 재구성되는지가 핵심 질문이다.

- MAC(M2): 1단은 a_q/b_q → 곱셈 → 누산 덧셈 → acc_q(Q1)가 가장 길 가능성이 크다. 2단은 곱셈 경로(Q3)가 짧아지지만 누산 루프(Q2: acc_q → 덧셈 → acc_q)는 그대로라서 클록 주기에 하한이 생긴다. 3단은 곱셈을 또 나눠 더 짧아지지만 레지스터가 늘어(74 → 108 → 174비트) 면적이 커진다. Q2 하한 때문에 이득이 줄어드는 지점을 찾는 것이 파이프라인 비교의 핵심이다.

## 7. 검증 환경 해석

### 7.1 테스트벤치 7개

모든 테스트벤치는 Verilog self-checking이다. 기대값은 테스트벤치 안에서 + - *와 시프트 연산자(또는 확장 폭 산술)로 계산하고 !==로 비교한다(X/Z도 불일치). 실패하면 입력, 기대값, 실제 출력을 출력한다. 하나의 테스트벤치를 모든 변형이 공유하고 변형은 파라미터로 고른다.

| 테스트벤치 | 대상 | 기준 모델 | 자극 | 도달 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tb_adder | adder_top (W 8/16/24/32/40) | + | W=8 전수(a, b, cin 모든 조합 131,072개), 나머지는 carry 체인 전용 케이스 + 코너 + 랜덤(W=32는 100만) | cout/cin 양쪽, carry 전파 길이 0 ~ W+1 전부 |
| tb_shifter | alu_shifter (XLEN 8/16/32) | <<, >>, >>> | XLEN=8 전수, 나머지는 코너 + 랜덤, 모든 shamt × 3연산 | 3연산의 모든 shamt, SRA 부호 0/1 |
| tb_alu_core | alu_core | 확장 폭(XLEN+1비트 부호 확장) 산술. DUT 수식을 복사하지 않음 | XLEN=8 전수(16코드 전부), 나머지는 코너 49쌍 + 랜덤 + 모든 shamt(상위 비트 랜덤). 설계 노트의 검산 예시 8개를 숫자 그대로 | 16개 코드, ADD 플래그 조합 9개와 SUB 7개(도달 가능한 전부), SRA 부호, shamt |
| tb_ALU | alu_top | 2단 파이프라인 모델(사이클 단위) | 리셋 중 valid 유지, 지연 2에지 직접 확인, valid 갭/연속 valid, 클록 중간 비동기 리셋 | 16개 코드, 갭, 연속, 리셋, 리셋 때 버려진 결과, 지연 확인 |
| tb_mul | mul_top (A_W 4/8/16) | 부호 있는 * | A_W=4, 8 전수, 16은 코너 + 랜덤(100만) | 양×양, 음×음, 양×음, 0, (−최소)² |
| tb_mul_csa | mul_csa_top | o_s + o_c와 a×b 비교 | 같은 자극 | 같음 |
| tb_MAC | mac_top (A_W 4/8/16) | 명령을 에지에서 즉시 반영하는 모델. DUT는 MAC_STAGES 에지 전 모델 값과 비교 | A 단계 리셋 없는 랜덤, B 단계 비동기 리셋 포함 랜덤, C 단계 최악의 곱 511/512회, D 단계 리셋 직후 복구 | 양/음 곱, 부호 변화, wrap, clr/en 4조합, 리셋, 511 정상, 512 wrap |

### 7.2 해시(HASH)로 보는 "구조 동등성"

각 테스트벤치는 모든 출력을 하나의 32비트 값으로 접어 HASH로 출력한다. 같은 자극에서 모든 구조 조합이 같은 해시를 내야 한다. 이것이 "구조를 바꿔도 기능은 비트 단위로 같다"는 증거다.

- 덧셈기 5종, 시프터 2종, alu_core 10조합, alu_top 10조합, 곱셈기(BEH/Array/Booth × 덧셈기 5종), MAC(곱셈기 3종 × 덧셈기 5종 × 단계)에서 모두 해시가 같다.

- MAC은 지연 보정 후의 값을 해시하므로 MAC_STAGES가 1, 2, 3이어도 같다.

- 리셋이 섞이면 단계별로 파이프라인 안에 있던 명령이 버려지는 양이 달라서 해시를 비교할 수 없다. 그래서 해시는 리셋 없는 구간(A 단계)에서만 접는다.

### 7.3 자체 난수 발생기

테스트벤치는 $random(seed) 대신 안에 둔 xorshift32 난수를 쓴다. 시뮬레이터마다(그리고 인스턴스 실행 순서마다) $random(seed)가 다르게 동작해서 같은 자극이라도 해시가 달라졌기 때문이다. 이제 어떤 시뮬레이터에서도 자극이 똑같고, 한 문장에서 난수를 여러 번 부를 때의 평가 순서 문제를 피하려고 한 줄에 한 번씩 순서대로 뽑는다.

### 7.4 시뮬레이터 두 개를 쓰는 이유

|  | Phase 1 : Verilator | Phase 2 : iverilog |
| --- | --- | --- |
| 목적 | 대량 벡터 (100만, 8비트 전수) | 4-상태(X/Z 검사)와 Verilog-2001 준수(-g2001 -Wall) |
| 상태 | 2-상태 (X가 안 보임) | 4-상태 |
| 볼륨 | 풀 볼륨 | 소량 (코너 + 소량 랜덤, 전수는 4비트만) |
| 속도 | 63개가 4코어에서 약 4분 | 55개가 약 23분 (대부분 iverilog가 패킹 벡터를 느리게 평가해서) |

iverilog는 패킹 벡터가 한 칸만 바뀌어도 벡터 전체를 다시 계산해서 단이 깊은 구조에서 매우 느리다. 그래서 iverilog 단계에서는 Brent-Kung을 쓴 곱셈기/MAC 조합과 Kogge-Stone을 쓴 MAC 조합(총 8개)을 건너뛴다. 그 덧셈기들은 단독, alu_core, alu_top에서 4-상태 검사를 받고, 곱셈기/MAC 조합은 Verilator에서 풀 볼륨으로 돈다.

### 7.5 테스트가 정말 버그를 잡는지 (변이 테스트)

일부러 버그를 넣어 테스트가 실패하는지 확인했다. 33개 모두 FAIL로 잡혔다.

| 대상 | 넣은 버그 |
| --- | --- |
| alu_core (5) | SLTU의 ~cout 제거, ovf 수식 오류, SRA를 SRL로, Reserved가 a를 출력, SUB carry 누락 |
| alu_top (6) | valid 리셋 제거(출력/입력), 지연 1에지로 단축, carry/ovf 플래그 뒤바뀜, op_q 우회, 동기 리셋으로 변경 |
| mac_top (14) | en이 clr보다 우선, 부호 확장 제거, 리셋 제거(acc/제어), clr 지연 우회, b_q 우회, carry-in 오류, 음수 포화, en/clr 한 단 짧음(2단), p_q 우회(3단), c_q 미등록(3단), en 한 단 건너뜀(3단), 누산 루프 오류(2단) |
| mul_array_csa (4) | Baugh-Wooley 상수 누락, 위쪽 줄 반전 누락, 마지막 줄 반전 누락, 올림 가중치 오류 |
| adder_cla (2) | 4-자식 SOP 항 하나 누락, 뿌리 carry-out에서 P·cin 항 누락 |
| adder_bk (2) | down-sweep 제거, P 갱신 오류 |

### 7.6 회귀 실행법

bash proj3_make/TOP/2_SIM/run_regress.sh          # MODE=full: Phase 1 + Phase 2 + lint + Yosys + 거부 테스트
MODE=vl     bash ...run_regress.sh                # Phase 1(Verilator 풀 볼륨)만, 약 4분
MODE=quick  bash ...run_regress.sh                # Phase 2(iverilog 4-상태 소량) + 정적 검사
MODE=static bash ...run_regress.sh                # 시뮬 없이 기존 로그의 해시 비교 + lint + Yosys + 거부 (약 1분)
JOBS=8      bash ...run_regress.sh                # 병렬 개수 (기본: CPU 수)

마지막 줄이 ALL OK이면 통과다. 실패하면 >>> <작업이름> FAILED가 나오고 ${TMPDIR:-/tmp}/proj3_regress/<phase>_<작업이름>.log에 입력, 기대값, 실제 출력이 있다. 새 변형을 넣으려면 스크립트 위쪽의 ADDER_ARCHS, SHIFTER_ARCHS, MULT_ARCHS와 파일 목록에 추가하면 모든 루프에 자동으로 들어간다.

### 7.7 최종 회귀 결과

MODE=full 한 번에 ALL OK, 총 28분 8초 (4코어, 병렬 4개). 실제 로그 기준이다.

| 단계 | 내용 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 (Verilator, 풀 볼륨) | 시뮬 63개, 약 4분 | 전부 FAIL = 0 |
| Phase 2 (iverilog, 4-상태, 소량) | 시뮬 55개, 약 23분 | 전부 FAIL = 0 |
| 해시 동등성 | 위 두 단계 각각에서 7개 블록(덧셈기, 시프터, alu_core, alu_top, 곱셈기 100만, 곱셈기 10만, MAC) | 전부 모든 구조 조합에서 동일 |
| lint (Verilator --lint-only -Wall) | 231개 구성 (덧셈기 5 × W 6, 시프터 2 × XLEN 3, ALU 10조합 × XLEN 3, 곱셈기 3 × A_W 3, MAC 전 조합 × A_W 3) | 경고 0 |
| Yosys (read_verilog, hierarchy, proc, flatten, check -assert) | 101개 구성 | 전부 통과 |
| 미구현 값 거부 | 9종 | 전부 컴파일 거부 |

Phase 1 (Verilator, 풀 볼륨)에서 각 테스트가 통과시킨 비교 횟수 (변형 하나당):

| 테스트 | PASS 횟수 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| tb_adder | 1,739,080 | W=8 전수 + W=16/24/32/40 carry 체인·랜덤 (W=32는 100만) |
| tb_shifter | 295,152 | XLEN 8 전수 + 16/32 코너·랜덤 |
| tb_alu_core | 1,691,688 | XLEN=8 전수(16코드) + 16/32 코너·랜덤 + 검산 예시 8개 |
| tb_ALU | 60,259 | 지연·valid 갭·비동기 리셋 포함 |
| tb_mul (100만) | 1,065,841 | A_W=4, 8 전수 + 16 코너 + 100만 랜덤 |
| tb_mul (10만, 구조형 × 덧셈기 5종) | 165,841 |  |
| tb_mul_csa | 265,841 | o_s + o_c == a×b |
| tb_MAC | 122,054 | 3개 폭 모두, 511/512 wrap 경계 포함 |

설계가 바뀐 뒤에 이 숫자가 달라지지 않았다는 점이 중요하다: 구조 변형은 출력을 바꾸지 않고 면적/속도만 바꿔야 하기 때문이다.

## 8. 합성 인계 체크리스트와 알려진 한계

### 8.1 합성 담당자가 먼저 볼 것

- ☐ 톱 모듈: alu_top, mac_top (측정 단위별 톱은 3.3절).

- ☐ 파일 목록: 1_RTL/rtl.f. include 경로: 1_RTL.

- ☐ 클록 하나(i_clk), 비동기 active-low 리셋(i_rst_n). 입력 포트에서 클록까지 별도 제약이 필요 없도록 입출력은 모두 레지스터 뒤/앞에 있다(alu_top, mac_top).

- ☐ 한 번에 하나만 바꾸기: 기준선(ADDER_ARCH=4, SHIFTER_ARCH=1, MULT_ARCH=0, MAC_STAGES=1) 기준으로 비교.

- ☐ 계층 해제(ungroup)를 하면 3.5절의 모듈 경계가 사라진다. 구조 유지 여부를 볼 거라면 경계를 유지하거나, 해제 여부를 모든 실험에 똑같이 고정할 것.

- ☐ 리포트에서 critical path의 단 수와 셀 수로 구조가 유지됐는지 확인. 유지되지 않으면 그 사실 자체를 결과로 기록.

### 8.2 코드에 남아 있는 주석 지시문 (합성에는 영향 없음)

| 지시문 | 위치 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| /* verilator split_var */ | adder_rca, adder_ks, adder_bk, adder_cla, shr_barrel, shr_loop, mul_array_csa, mul_booth_csa | 패킹 벡터의 조각들이 서로 이어진 것을 lint가 순환으로 오해하지 않게 함 |
| /* verilator lint_off UNUSEDSIGNAL */ | 덧셈기 carry-out(mac_top, mul_top), adder_ks/adder_bk의 마지막 P, mul_array_csa/mul_booth_csa의 맨 위 올림 비트 | 일부러 안 읽는 비트. 합성이 지움 |

### 8.3 알려진 한계 (정직하게)

- 상용 합성 툴로 읽어 본 적이 없다. Yosys(read_verilog, hierarchy, proc, flatten, check -assert)로만 101개 구성을 확인했다. 계층 참조는 없앴지만, 상수 함수(function을 localparam 초기값으로 호출)와 generate 안 localparam 계산은 상용 툴에서 한 번 읽어 봐야 한다.

- 합성 후 게이트레벨 시뮬레이션은 하지 않았다. 데이터 레지스터에 리셋이 없으므로 리셋 직후 o_valid=0인 동안 o_result/플래그가 X일 수 있다(스펙대로 don't care). 게이트레벨 시뮬에서 X가 보여도 o_valid=0이면 정상이다.

- 지원 범위: XLEN 8/16/32, A_W 4/8/16. 64비트는 지원하지 않는다(O8). adder_top만 W 2~64.

- MAC_STAGES는 최대 3, 3은 구조형 곱셈기 전용, A_W는 Booth 때문에 짝수만.

- 설계 노트 .docx 원본은 구버전이다. 최신본은 .md(O3, O4, O5, O6, O8, O9, O10, F4, F11 갱신 반영).

- 옛 2_SIM/FUNCTION/ 스크립트(run_function.tcl)는 이 프로젝트와 무관한 UART 프로젝트용이다. 이 프로젝트의 시뮬은 run_regress.sh를 쓴다.

- 이론 비교(단 수, 셀 수)는 RTL에서 센 값이고, 실제 면적과 지연은 합성 리포트가 나온 뒤에만 판단할 수 있다.

## 9. 설계 결정 기록

| ID | 내용 | 결정 |
| --- | --- | --- |
| O1 | 공정/라이브러리 | (합성 단계에서 결정) |
| O2 | 목표 클록 주기 집합 | (합성 단계에서 결정) |
| O3 | CLA 세부 | 4개 묶음 radix-4 lookahead 트리, 레벨 0 = 비트, W는 4의 배수가 아니어도 됨 |
| O4 | Brent-Kung | 구현함 (처음에는 예약만 하기로 했다가 정정) |
| O5 | 부호 곱셈 / 3단 경계 | Array는 Baugh-Wooley, Booth는 MSB 반전 + 상수 보정, 경계는 압축 끝(s_q, c_q)과 최종 합산 사이 |
| O6 | i_clr·i_en 동시 입력 | clr 우선 (acc ← 0) |
| O7 | zero 검출 개선, 시프터 공유형 vs 분리형 | (합성 결과 이후의 후속 실험) |
| O8 | 64비트 지원 | 지원하지 않음 (adder_top만 W 일반화) |
| O9 | lint/시뮬 도구 | Verilator --lint-only -Wall, Yosys, iverilog -g2001, 대량 시뮬은 Verilator --binary --timing, 자체 xorshift32 난수 |
| O10 | RCA 기술 방식 | 비트별 generate + 패킹 벡터 + split_var (벡터 한 줄 방식은 lint 경고 때문에 정정) |

## 부록 A. 구조별 합성 가설 한눈에 보기 (수치 단정 아님)

| 블록 | 구조 | 예상 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 덧셈기 | RCA | 면적 최소, 지연 최대 | 올림이 W단을 거침 |
|  | CLA | 중간 | 4개씩 AND-OR로 올림을 병렬 계산 |
|  | KS | 지연 최소, 면적과 배선 최대 | log2(W)단, 셀 W·log2W−W+1 |
|  | BK | KS보다 작고 느림 | 2·log2(W)−1단, 셀 2W−2−log2W |
|  | BEH | 툴 선택 | 제약에 따라 달라짐 |
| 시프터 | loop | 면적·지연 최대 | XLEN−1단 직렬 |
|  | barrel | 면적·지연 작음 | log2(XLEN)단 |
| 곱셈기 | Array | 규칙적·깊이 최대 | 줄 A_W개 직렬 |
|  | Booth+Wallace | 깊이 최소, 면적·배선 복잡 | 줄 A_W/2 + 트리 |
|  | BEH | 툴 선택 |  |
| MAC | 1→2→3단 | 주기 단축, 면적 증가, Q2 하한 | 레지스터 74 → 108 → 174비트, 누산 루프 1사이클 |

## 부록 B. 면접에서 설명할 때 쓰는 한 줄

- 무엇을 만들었나: "같은 포트의 ALU/MAC을 덧셈기 5종, 시프터 2종, 곱셈기 3종, 파이프라인 3단계로 파라미터만 바꿔 갈아 끼우게 만들고, 합성 비교의 전제가 되는 기능 동등성을 해시로 증명했다."

- 왜 래퍼를 씌웠나: "입출력 제약의 영향을 빼고 레지스터 사이 경로만 공정하게 비교하려고."

- 왜 덧셈기를 한 곳(adder_top)으로 모았나: "프로젝트 전체의 덧셈 구조를 파라미터 하나로 바꾸려고, 그리고 +가 숨어 있으면 툴이 구조를 마음대로 정해 비교가 무의미해지니까."

- 부호 곱셈은 어떻게: "Array는 Baugh-Wooley로 부호 비트가 걸린 부분곱만 반전하고 상수를 더해 모든 가중치를 양수로 만들었고, Booth는 같은 원리로 부분곱 부호 확장을 MSB 반전과 상수 보정으로 없앴다."

- MAC을 왜 곱셈 쪽만 쪼갰나: "누산 루프에 레지스터를 넣으면 한 클록에 한 번 더하는 동작이 바뀌어 결과가 달라지니까. 그래서 루프(acc_q → 덧셈 → acc_q)는 줄어들지 않고, 파이프라인을 늘려도 클록 주기에 하한이 생긴다."

- 검증은 어떻게 믿나: "기대값을 DUT 수식과 다른 방식으로 계산하고, 모든 구조 조합의 출력 해시가 같음을 확인하며, 일부러 넣은 버그 33개가 전부 잡히는지 확인했다."